- AMAÇ

Kurumda atıkların, oluşumundan nihai bertarafını gerçekleştirmek üzere yetkili kuruma teslimine kadar geçen süreçte, insan ve çevre sağlığına zarar vermesini önlemektir.

- KAPSAM

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde üretilen geri dönüşüm, tıbbi, evsel ve tehlikeli atık üreten tüm bölümlerini kapsar.

- TANIMLAR

Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyaldir. Atıklar; evsel nitelikli atıklar, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar, radyoaktif atıklar olmak üzere ana başlık altında Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Atıklar bu tanımlamalara uygun şekilde atığın üretildiği noktada ayrıştırılmalıdır.

- SORUMLULAR

Bu prosedürün uygulanmasından Üst Yönetim, Atık Taşıma Personelleri, Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyeleri, Kalite Yönetim Direktörü, Bölüm Sorumluları başta olmak üzere tüm personel sorumludur.

- FAALİYET AKIŞI

5.1.Atıkların Kaynağı, Miktarı Ve Türleri

Merkezimizde üretilen atıklar aşağıdaki gibi kategorize edilmiştir.

| ATIK TÜRÜ | KAYNAĞI | MİKTARI |
| --- | --- | --- |
| Tıbbi Atıklar | Poliklinikler, Röntgen, Sterilizasyon, Protez | Toplama ve Teslim Anında Tartılır. |
| Tehlikeli Atıklar | Poliklinikler, Röntgen, Sterilizasyon, Protez | Teslim Anında Tartılır. |
| Kağıt-Karton Atıklar | Depo, İdari Birimler, Poliklinikler, Röntgen | Teslim Anında Tartılır. |
| Plastik Atıklar | Depo, İdari Birimler, Poliklinikler, Röntgen | Teslim Anında Tartılır. |
| Cam Atıklar | Teknik Birim | Dönemsel Analiz Yapılır. |
| Metal Atıklar | Teknik birim | Dönemsel Analiz Yapılır. |
| Organik Atıklar | Bahçe | - |
| Elektronik Atıklar | İdari Birimler, Teknik Birim, Bilgi İşlem, Poliklinikler. | - |

5.2.Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması

Merkezimizde atıklar ayrı ayrı olarak toplanır. Toplama ekipmanları için çeşitli renkte çöp kovaları ve poşetleri belirlenmiştir.

5.3.Üretilen Atık Miktarının Azaltılması

Atık minimizasyonu daha az atık veya tehlikeli atık oluşmasını sağlayacak metotların ve ürünlerin kullanılmasının sağlanması ve atıkların oluştuğu yerde ayrılmasını içeren işlemlerdir. Atıkların azaltılması aşağıdaki politikaların uygulanmasıyla sağlanır.

Kaynakta azaltma: Daha az atık veya tehlikeli atık oluşmasını sağlayacak metotların kullanılmasının sağlanması.

Geri dönüştürülebilir ürünler: Kullanılan ürünlerin kaynakta veya dışarıda geri dönüştürülebilir olmasının sağlanması.

Yeterli bir yönetim ve kontrol uygulanması: İlaçların ve kimyasalların satın alımının ve kullanımının kontrollü olmasının sağlanması.

5.4. Atıkların Toplanması Ve Taşınması

Atıklar türlerine göre ayrı toplanır ve taşınır. Atıklar toplanırken atık poşetlerine atığın kaynağını gösteren etiketler yapıştırılır.

Tıbbi atıklar “Tıbbi Atık Taşıma Personeli” tarafından taşınır. Tıbbi atıklar; enfeksiyöz atıklar, kesici-delici atıklar ve patolojik atıklardır. Tıbbi atıklar üzerinde “Dikkat Tıbbi Atık” ve “Uluslararası Biyotehlike “ amblemi bulunan kırmızı renkli tıbbi atık poşetlerinde 22.07.2005 tarihli Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun şekilde toplanmalı, taşınmalı ve geçici tıbbi atık depolama alanında depolanmalıdır. Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması muhtemel başta kan ve kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvıları(tükürük, salya,ter) ile insan dokuları, anatomik parçalar ve diğer patolojik materyali; bu tür materyal ile bulaşmış eldiven, örtü, çarşaf, bandaj, flaster, tamponlar, laboratuvar kültürleridir.

Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmış kutu veya konteynerler içinde toplanır. Kesici-Delici atık kapları en fazla ¾ oranında doldurulmalı, ağızları kapatılıp ve kırmızı plastik torbalara konulur. Kesici-delici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmaz, açılmaz, boşaltılmaz ve geri kazandırılmaz.

Kırık cam, ampul, kırılmış cam tüp gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek ancak mikroorganizmalarla ve kanla kontamine olmayan atıklar, üzerine "Ambalaj Atığı" ibaresi yazılı kutularda, ambalaj atığı olarak toplanır.

Kontamine olmamış plastik ambalaj kapları, kartonlar, boş ilaç kutuları ambalaj atığı olarak değerlendirilir.

Tıbbi atık torbaları en fazla ¾ oranında doldurulmalı, ağızları sıkıca bağlanmalı ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır. Tıbbi atık torbalarının içeriği hiçbir suretle sıkıştırılmaz, torbasından çıkarılmaz, boşaltılmaz ve başka bir kaba aktarılmaz.

Tıbbi atıkların toplandığı kırmızı renkli torbalar, kapaklı, pedalla açılabilen kovalarda toplanır.

Kesici-delici atıklar; enjektör ve diğer tüm tıbbi girişim iğneleri, lanset, kapiller tüp, bistüri, bıçak, serum seti iğnesi, cerrahi sütur iğneleri, intraket, kırık cam, kırılmış ilaç ampulleri, kırılmış cam tüp ve petri kapları gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıkları içerir.

Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş ahşap, cam ve plastikler, amalgam atıkları, kartuş ve tonerler, flourosan ve diğer cıva içeren atıklar, tehlikeli maddeler ile kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysi, elektrik ve elektronik ekipman atıkları, eski aküler, tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları, yağ katran ve diğer maddeler içeren kablolar, kullanılmış (mum) parafin ve yağlar, piller kaynağında ayrı ayrı toplanır. Tehlikeli atıklar, geçici atık konteynırında muhafaza edilir.

Radyoaktif atıklar, üretildikleri yerden “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Talimatı”na göre işlem görmelidir.

Evsel atıklar her gün mesai bitimi olmak üzere günde bir defa, tıbbi atıklar mesai bitimi olmak üzere günde bir defa toplanır. Tehlikeli atıklar tehlikeli atık kutuları dolunca ağızları kapatılarak “Tehlikeli Atık Taşıma Arabası” ile geçici atık deposuna götürülür. Geri dönüşüm atıklar toplama kutuları dolunca ilgili firmaya ya da kuruluşa haber verilerek teslimi yapılır.

Tıbbi atıklar maske, eldiven, gözlük takmış, turuncu renkli özel giysili personel tarafından toplanır, taşınır. Söz konusu özel kıyafet sadece atıkların toplanması ve taşınması sırasında kullanılır.

5.5.Toplama Ekipmanının Temizliği Ve Dezenfeksiyonu

Atıklar geçici toplama alanına götürüldükten sonra tüm taşıma araçları her gün dezenfektan solüsyonla silinir.

Evsel atık toplama konteynırının kapağında görülebilecek şekilde siyah renkle “Evsel Atık” ibaresi bulunmalı. Evsel atık konteynırı haftada bir kez dezenfekte edilmelidir.

Tıbbi atık konteynırı turuncu renkte olur ve üzerinde görülebilecek şekilde siyah renkte “Uluslar arası Biyotehlike” amblemi bulundurulur. Tıbbi atıkların tesliminden sonra atık konteynırının yüzeyi dezenfektan solüsyonla silinir. Tıbbi atık konteynırında yıkama işlemi olmaz.

Tehlikeli atık konteynırı sarı renkte olur ve üzerinde siyah renkte “Tehlikeli Atık” ibaresi bulunur. Atıklar birbiriyle reaksiyona girmeyecek şekilde depolanır. Tehlikeli atıkların tesliminden sonra konteynr deterjanlı su ile silinir.

5.6.Geçici Depolama Alanlarının Kullanımı,Temizliği Ve Atıkların Depolanması

Geçici depo alanları tıbbi atık ve tehlikeli olmak üzere iki bölümden oluşur, depo alanına depo görevlilerinden başka kimse giremez, depo kapısı sürekli kilitli tutulur.

Tıbbi atıkların tesliminden sonra atık deposu dezenfektan solüsyonla duvarları ve zemini silinir. Tıbbi atık deposunda yıkama işlemi yapılmaz.Tıbbi atıklar, 48 saatten fazla olmamak üzere tıbbi atık geçici deposu veya konteynerinde bekletilebilir. Tıbbi atık geçici deposu içindeki sıcaklığın +4°C olması ve kapasitenin uygun olması koşuluyla bekleme süresi bir haftaya kadar uzatılabilir.

Tehlikeli atıklar birbirleriyle reaksiyona girmeyecek şekilde depolanır. Tehlikeli atıkların tesliminden sonra depo deterjanlı su ile silinir.

5.7.Atıkların Bertarafı İçin Teslimi

Evsel atıklar ilgili belediye tarafından toplanır.

Tıbbi atıklar tartılarak ve mevzuatta belirlenmiş evraklar kullanılarak tartılarak tutanakla lisanslı taşıyıcılara teslim edilir. Tıbbi atık taşıma firması ya da belediyelerle protokol imzalanırken tıbbi atığın iki günden fazla bekletilmemesi gerektiğiyle ilgili madde konulmasına azami özen gösterilir.

Tehlikeli atıklar tartılarak ve mevzuatla belirlenmiş evraklar kullanılarak tartılarak tutanakla lisanslı taşıyıcılara teslim edilir.

Geri dönüşümlü atıklar belediye ya da firmalarla yapılan sözleşme maddelerine göre teslim edilir.

5.8.Atıkların Toplanması ve Taşınması Sırasında Oluşabilecek Kazalara Karşı Alınacak Önlemler   ve Kaza Durumunda Yapılacak İşlemler

Tıbbi atık toplamakla görevli personeller atığın dökülmesini önlemekle ilgili gerekli tedbirleri              almakla yükümlüdür. Gerektiğinde sızdırmazlığın sağlanması için atık poşetini ikinci hatta üçüncü bir    poşete daha koymalıdır. Eğer çöp kovasına, taşıma aracına ve depolama alnında kazayla tıbbi sıvı atık dökülmesi meydana gelirse bu bölgede derhal odun talaşı, kağıt havlu, toprak vb. yardımıyla yoğunlaştırılıp alınarak tıbbi atık poşetine konulur. Yüzey hemen 1/10’ luk sodyum hipoklorür ya da yüzey dezenfektanı ile dezenfekte edilir.

Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında oluşacak yaralanma anında yaralanan kişi yaralanma olan bölgeyi sabunlu su ile yıkayacak ve enfeksiyon kontrol hemşiresine başvuracaktır. Enfeksiyon kontrol hemşiresi, enfeksiyon kontrol hekiminin de görüşünü alarak yaralanan personele aşılama (hepatit, tetanoz) takvimi hazırlanır.

5.9.Atık Yönetimine Yönelik Eğitimler

Atık Taşıma Personelleri, Temizlik Personelleri, Hekimler, Sağlık çalışanları başta olmak üzere personellere atık türleri ve atıkların türlerine göre ayrıştırılması, atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması, yarattığı sağlık riskleri, neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar, kaza ve yaralanma anında yapılacak işlemlerle ilgili eğitimler verilir. Söz konusu eğitimler eğitim birimince planlanır.

- YÜRÜRLÜK

Bu prosedür yayımı tarihinde yürürlüğe girer.