- AMAÇ

Merkezimizde ve bağlı birimlerde protez laboratuvarının (kurum laboratuvarı ve hizmet alımı yapılan laboratuvar/laboratuvarlar) hareketli ve/veya sabit protez yapım süreçleri ile ilgili kuralları belirlemek, sürdürmek ve olası aksaklık ve sorunların giderilmesini sağlamak ile ilgili kuralları ve çalışma şartlarını belirlemektir.

- KAPSAM

Protetik Diş Tedavisi Kliniği ve protez laboratuvarlarını ve bu bölümlerde çalışan personelleri kapsar.

- SORUMLULAR

Bu prosedürün uygulanmasından Başhekim, Hastane Müdürü, diş hekimleri, protetik diş tedavisi kliniği bölüm sorumlusu, protez laboratuvarı çalışanları, hizmet alımı yapılan laboratuvar personelleri, yardımcı sağlık personeli, temizlik personeli ve ilgili tüm personel sorumludur.

- TANIMLAR

Protez: Kaybedilen dişlerin, madde kaybına uğrayan diş dokularının, çene ve yüz bölgelerinde hasarlanan dokuların bozulmuş olan estetik ve fonksiyonunu tekrar kazandırmak için kullanılan yapay organ veya araç.

Sabit Protezler (Kron-Köprü Benzeri Yapıştırmalı Protezler): Eksik veya aşırı derecede madde kaybı görülen dişlerin rengi ve dokusuna benzer malzemeler kullanılarak yerine konması işlemidir.

Hareketli Protezler ( Total ve Bölümlü Protezler): Hasta tarafından takılıp çıkarılabilen ve eksik dişlerin yerini alan apereylerdir.

İmplant Üstü Protezler ( Sabit veya Hareketli): İmplant üzerine yerleştirilen ve implantlar tarafından desteklenen protezlerdir.

Gece Plağı: Çene kaslarını rahatlatmak için uygulanan şeffaf plak.

Yer Tutucular: Çocuklarda erken kaybedilen süt dişinin, daimi dişler çıkana kadar mevcut olan boşluğu koruyan sabit ve hareketli çeşitleri olan apereylerdir.

Sıcak Akrilik: Bitim aşamasına getirilen mum halindeki protezin mufla materyaliyle alçı kalıbıyla birlikte alınması sonucu, eriyen mumun yerine kalıcı olan protez malzemesidir. Fırında yüksek ısıyla su kaynamaya başladıktan sonra 30 dk. Kaynatılması sonucu sertleşen maddedir.

Soğuk Akrilik: Protez kırıklarında, diş ilavesi yapılması gereken protez tamirleri gibi durumlarda kullanılan yüksek ısıya maruz kalmasına gerek olmayan maddedir. Toz ve likitin etkileşimi sonucu ana malzeme şeklini alır.

RPT: Teslim aşamasına gelmiş protezin kabul kriterlerine uymaması sonucu tekrar ölçü alınarak yeniden yapımına başlanması işlemidir.

- UYGULAMA

  - Laboratuvar Fiziki Düzenleme

5.1.1.Protez laboratuvarı hizmetleri; anlaşmalı diş laboratuvarında yapılmaktadır.

5.1.2.Laboratuvarda kullanılacak tüm masalar, lavabolar ve diğer tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte düzenlenmiştir.

5.1.3.Tüm lavabolarda sabun, kağıt havlu ve el antiseptiği bulunmaktadır.

5.1.4.Günlük temizliği kişisel koruyucu ekipmanları olan temizlik personeli tarafından yapılır.

5.1.5.Atıklar günlük temizlik personeli tarafından alınır ve ilgili birime teslim edilir.

5.1.6.Malzemeler dolapta tutulur.

5.1.7.Kişisel koruyucu ekipmanlar çalışanlar tarafından işlem esnasında kullanılır ve kişiye özeldir.

5.1.8.Klinik çalışma saatlerinde uygun kişisel koruyucu ekipmanı olmayan personel laboratuvar ortamına giriş yapmamalıdır.

5.1.9.Laboratuvar çalışma ortamında havalandırma sistemi mevcuttur. İklimlendirme ve havalandırma kontrolleri yapılır, teknik servis tarafından kayıtları tutulur.

5.1.10.Günlük birimler havalandırılmakta, ısı ve nem takipleri sorumlu teknisyen tarafından yapılmaktadır.

5.2.Laboratuvar Çalışanlarının Toz ve Kimyasal Madde Maruziyetinden Korunmasına

Yönelik Alması Gereken Tedbirler

●Protezlerin tesfiyesi yapılırken mikromotorlarla yapılan çalışma sırasında gözlük, bone ve maske takılmalıdır.

●Cila(polisaj) motoru ile yapılan çalışmalarda maske, bone,eldiven ve gözlük takılmalıdır.

●Alçı kesme motoru ile yapılan çalışmalarda maske, bone,eldiven ve gözlük takılmalıdır.

●Yanıcı ve tutuşucu malzemelerle çalışırken dikkatli olunmalıdır.

5.3.Protez Yapım Aşamaları

Merkezimiz laboratuvarında;

Ölçü kaşığı hazırlığı, kaide plağı hazırlama, geçici akrilik diş, akril kırık tamiri, diş ilave, porselen tamiri ve glaze işlemleri, gece plağı, model elde etme vb. basit protetik işlemler yapılmaktadır.

5.3.1.Hasta ağzı protez yapımına uygun hale getirilir.

5.3.2.Hastadan ölçü alınır.

5.3.3.Ölçülerin alındığı saat ve tarih kaydedilir.

5.3.4.Ölçü dezenfeksiyon işleminden sonra laboratuvara gönderilir.

5.3.5.Protez laboratuvarı ölçü kabul red talimatına göre teslim alınır.

5.3.6.Uygunsa ölçünün laboratuvara kabul ediliş tarih ve saati kayıt altına alınır.

5.3.7.Protez laboratuvarında yapıma başlanır (sentrik kapanış, dişli prova vs.7metal prova, dentin prova vs.).

5.3.8.Protez teslim edilir.

5.4.Ölçü alımı Kuralları

5.4.1.Ölçüye Hazırlık Aşaması

Protez için başvuran hastanın muayenesi yapılır ve gerekirse radyografi tetkikleri istenir.

Planlaması yapılır, çekilecek, tedavi ve /veya prepare edilecek dişler tespit edilir, hasta ağzı karar verilen protez yapımına göre hazırlanır.

5.4.2.Ölçü Alınması ve Ölçü Kayıt

- Hasta ağzından ölçü alınmadan önce kişisel koruyucu ekipman talimatına göre eldiven giyilir ve maske takılır.

- Karar verilen proteze göre hastanın ölçüsü hekimince alınır. Bunun için protezin hastanın ağızında yer alacağı bölgenin bir kopyasının elde edilmesi ve protezin laboratuvar aşamalarının alınan bu ölçüye göre yapılması gereklidir.

- Yapılacak hareketli ve/veya sabit protezin cinsi, yapım aşamaları ve bitim süresi, eğer mevzuatlar gereği hasta bir ücret yatıracaksa bu ücretin ne kadar ve ne için olduğu hastalarımıza detaylı bir şekilde hekimince anlatılır.

- Klinikte ölçünün alındığı tarih ve saat bilgisayara (HBYS) kaydedilir.

- Ölçü dezenfekte edilerek küvete yerleştirilir ve protezin ait olduğu hasta adı-soyadı, hekim adının bulunduğu, yapılacak işin tanımının yer aldığı ‘’hareketli ve/veya Sabit Protez İş Takip Kağıdı’’ ile ölçü gönderilmek üzere ilgili laboratuvara iletilir.

5.5.Ölçü ve Protetik Materyalin Dezenfeksiyonu, Transferi

5.5.1.Ölçü ve Protetik Materyalin Dezenfeksiyonu

- Ölçü dezenfeksiyonunun amacı aljinat ve silikon ile alınan ölçülerden kaynaklanabilecek olası enfeksiyon riskini önlemektir.

- Hasta ağızından alınan ölçü, hekim tarafından sudan geçirildikten sonra ölçü dezenfektanından geçirilerek/dezenfektan püskürtülerek kilitli poşet ve/veya taşıma kutusuna konur.

5.5.2.Ölçü Protetik Materyalin Laboratuvara Transferi

- Küvet içerisindeki ölçü ve protetik materyal, diş hekimi tarafından ilgili laboratuvara teslim edilir.

- Ölçülerin taşınması sırasında düşürülmemesine ve üzerine bir basınç uygulanmamasına dikkat edilir.

- Ayrıca ölçülerin kaybolmaması ve karışmaması açısından doğrudan ilgili kişilere teslim edilir.

- Laboratuvar transfer görevlisi işin her aşamasında gerek klinikten laboratuvara, gerekse laboratuvardan kliniğe dezenfekte edilmiş protetik materyali küvette taşır.

- Klinikler ve laboratuvarlar arasındaki tüm transfer işlemleri laboratuvarlarda görevli personeller tarafından, kliniklerde diş hekimleri tarafından yapılır.

5.6.Ölçü ve Protetik Materyalin Laboratuvara Kabulü

5.6.1.Sabit Protezler

Sabit Protezler merkezimiz tarafından yıllık yapılan ihaleler ile Özel Laboratuvarlar tarafından kurum dışında yapılmaktadır. Dışarıda özel laboratuvarlar tarafından yapılan protezler teslim için merkezimize gelir ve ilgili kliniğe dağıtılır. Sabit protezler için hastalar vezneye katılım paylarını öder.

Klinikte hekim tarafından hastaya protez ağız içine yapıştırılarak teslim edilir. Protezde herhangi bir problem olursa diş hekimi tarafından protezler özel laboratuvar personeline teslim edilir.

Ölçü Tarihi:Ölçü tarihi sabit protezlerde ölçü alındıktan sonra istek fişine veri giriş personeli tarafından yapılır.

Metal Prova: Kliniğe sevki yapılan protezin metal provası hekim tarafından hasta ağzında yapılır.

Dentin Prova: Özel laboratuvar tarafından bitim işleminden önce son kontrolünün yapılması amacıyla diş hekimine getirilen protezler hasta ağzında prova yapılır.

Bitim Tarihi: Teslimine karar verilen protezin hastaya teslim edildiği tarihtir.

5.6.2.Hareketli Protez

Hareketli protezler merkezimiz tarafından yıllık yapılan ihaleler ile özel laboratuvar tarafından kurum dışında yapılmaktadır. Dışarıda özel laboratuvar tarafından yapılan protezler teslim için hastanemize gelir ve ilgili kliniğe dağıtılır. Hareketli protezler için hastalar vezneye katılım paylarını öder.

Hareketli protezde; 1. Ölçü, 2. Ölçü, kapanış, dişli prova ve protezin teslimi ve kontrolünü içeren 6 aşama mevcuttur.

- Ölçü Alımı: Hastadan alınan ilk ölçü tarihidir.

- Ölçü Alımı: Diş hekimi gerekli gördüğü durumlarda 1. Ölçü alındıktan sonra özel laboratuvar teknisyeni 1. Ölçüye uyan baz plaktan kaşık elde eder. Diş hekimi hastayı tekrar çağırarak 2. Ölçüyü özel kaşık aracılığı ile alır.

Metal Prova ve Dikey Boyut (Mumlu Kapanış): Hastanın gelen metalinin uyumu ağız içinde kontrol edildikten sonra mum ısırtılarak yapılan işlemdir.

Dişli Prova: Dişler dizildikten sonra diş hekimi tarafından hasta ağızında kontrol edilir mufla aşamasına gönderilir.

Bitim Tarihi: Bütün işleri tamamlanmış protezin, hastaya teslim edildiği tarihidir.

- Tüm bu aşamalar hastaya verilen protez istek fişlerine yazılmakta ve hasta bilgilendirilmektedir.

5.7.Ölçü Kabul Ret Kriterleri

- Protez laboratuvarı ölçü kabul red talimatına göre işlem yapılır.

- Red edilen ölçü için Düzeltici Önleyici Faaliyetler (Uygunsuzluklar)(DÖF) açılır. İlgili ayda red edilen ölçüler nedenlerine göre analiz edilir, üst yönetime sunulur ve iyileştirme çalışmaları yapılır.

5.8.Alçı Model Oluşturulması

- Protez ölçüleri kurum laboratuvarı transfer personeli tarafından ilgili alçı odasına alınır.

- Diş protez laboratuvarı sorumlu teknisyeni tarafından teknisyeni belirlenerek işler ilgili diş teknisyenine teslim edilir.

- Diş teknisyeni, alçı model oluşturur.

- Ölçünün alçı döküm işlemi en geç 12 dakika içerisinde yapılır ve ölçü alçı model haline getirilir.

- Modele yapılacak protetik tedavi işlemini zorlayacak (hava kabarcığı, eksiklik, diş kırırğı vb.) sorunlar oluşursa ölçü tekrarlanır.

5.8.1.Modelin Teknisyen Masasına Teslimi

- Model haline gelen ölçü, mum, modelaj ve diğer aşamalar için teknisyen masasına alınır.

- Bas plak/akrilik kaide ya da iskelet döküm yapılan protez dikey boyut sentrik kapanış alınabilmesi için mum hazırlanır.

- Dikey boyut sentrik kapanış ilişkisi tespit edilir. Sorun yoksa bir sonraki aşamaya geçilir ve laboratuvar tarafından dişli provaya hazırlanır. Sorun varsa kapanış tekrarı yapılır.

- Dişli provada; protez estetik 8renk vb.), fonasyon (konuşma) ve fonksiyonel çiğneme yönünden ilgili hekimce kontrol edilir. Sorun yoksa bir sonraki aşamaya geçilir, sorun varsa dişli prova tekrarı yapılır.

- Dişli prova yapılan protezi, laboratuvar teslime hazırlar.

5.8.2.Akrilik İşlemleri

- İlgili diş teknisyeni tarafından model muflaya alınır. Akril tepilir.

- Akrilik hazırlama ve presleme ünitesi ile hava, çevreye zarar vermeyecek şekilde filtre edilerek dışarı atılır.

- Akril pişirilir ve ham protez elde edilir.

- Tesfiye ve polisaj işlemine geçilir.

5.8.3.Tesfiye ve Polisaj

- Protez kaidesi cilalanır, pürüz olmamalıdır, protez sınırları ve protez bitim kenarlarının doğru şekilde olması sağlanır. Protez üzerindeki dişler yerinden oynatılmamalıdır.

5.8.4.Protezin Bitimi ve Teslimi

- Protez teslim ve hasta bilgilendirme talimatına göre işlem yapılır.

5.8.5.Protez Teslim Süreleri

- Hizmet alımı laboratuvar protez aşamaları ‘’özel diş laboratuvar iş takip formu’’ ile belirlenmiştir.

5.9.Diş Protez Laboratuvarı Giriş-Çıkış Kuralları

- Laboratuvarlara giriş, gerekli koşulları sağlayan yetkili personel ile sınırlıdır.

- Tüm personel çalışma alanında bulunduğu sürece kişisel koruyucu ekipmanları kullanmak zorundadır.

- Laboratuvarda çalışırken tüm güvenlik kurallarına uymalı ve uygun laboratuvar kıyafeti giyilmelidir.

- Herhangi bir nedenden ötürü (bakım, tadilat, denetim vb.) laboratuvara dışarıdan kişilerin girmesi gerekiyor ise laboratuvar sorumlusu tarafından bilgilendirilir.

- Çalışma esnasında temizlik ve düzene azami derecede dikkat edilecektir. Kullanılan malzeme ve ekipmanlar, iş bitiminde mutlaka yerine konmalıdır.

- Mikro motorlar kullanılmadığı zaman kapatılmalıdır.

- Laboratuvarda yiyecek yenmeyeceği gibi sigara içmek kesinlikle yasaktır. Lüzumsuz hareket ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

5.10.Protez Laboratuvarında Protez Yapım Sürecinde Kullanılan Tüm Cihaz ve Malzemelerin Kontrolü ve Güvenli Kullanımına Yönelik Düzenlemeler

- Laboratuvarda kullanılan cihazlar laboratuvar sorumlusu ve yardımcısı tarafından bakım ve kontrolü sürekli takip edilmekte, bakım planları ve kalibrasyonları yapılmaktadır.

- Cihaz arızaları kayıt altına alınmaktadır.

- Malzemelerin güvenli ve verimli kullanımına ilişkin kurallar vardır.